Soyez aviser que cet exemple représente des installations propres à un producteur donné.

Assurez vous d’adapter vos procédures selon votre installation (type de robot, nombre de robot, nombre de bassin avec unité de refroidissement, modèle de thermographe).

Dossier 1 : Procédure normalisée pour le nettoyage et l’entretien du robot

Note 1 : Cet exemple a été élaboré dans une ferme qui avait les caractéristiques suivantes : un robot Lely, un bassin avec unité de refroidissement, un bassin tampon, un thermographe ecolab et un kit de communication modem CRS.

Note 2 : Lorsque le kit de communication modem avise les responsables sur leur cellulaire d’un écart suite à une alarme (exemples : alarme température du lait réservoir, alarme  température de l’eau de rinçage), veuillez vous référer au dossier 16 (plans de mesures correctives) et par la suite inscrire les correctifs apportés pour résoudre le problème au dossier 17(Registre des écarts et des mesures correctives)

- Le CRS (qui gère la communication entre le robot, le thermographe et l’ordinateur du 	bureau) communique avec les responsables pour, entre autres, les alarmes suivantes :

- température trop basse lors du lavage de la ligne à lait

- concentration de détergent alcalin trop faible durant le lavage de la tuyauterie

- concentration de détergent acide trop faible durant le lavage de la tuyauterie

- interruption en cours de cycle de lavage

-Les robots sont programmés pour effectuer :

- un lavage complet 3 fois par jour

- un rinçage  des gobelets après la traite de chaque vache

- un rinçage et assainissement à  toutes les 10 vaches

- un rinçage et assainissement après la traite de chaque vache traitée ou des vaches fraîches vêlées.

- un assainissement  après 30 minutes d’inutilisation

-Le refroidissement du réservoir est programmé pour démarrer automatiquement par le thermographe ________. Il y a  le réservoir principal et le réservoir tampon. La sonde du  thermographe est branchée uniquement au réservoir principal puisque le lait ne séjourne jamais plus d’une heure dans le réservoir tampon.  Si le lait demeure plus d’une heure dans le réservoir tampon,  le thermographe _____________ communiquera avec le kit de communication modem pour aviser le producteur. Dans ce cas, se référer au dossier 16 (plans de mesures correctives) et remplir le dossier 17 (registre des écarts et des mesures correctives).

Le matin  :

- Aller chercher les rapports des vaches en retard pour la traite et celui de la conductivité du lait dans le bureau. Ils sont imprimés à tous les matins et tous les soirs.

- Vérifier sur le thermographe qu’il n’y ait pas d’alarme de température du lait ou d’alarme de l’eau de pré rinçage pour s’assurer que le kit de communication modem avise pour chaque alarme.

- Vérifier la propreté des manchons trayeurs et des 4 cuves

- Vérifier les purges d’air de chaque unité de quartier à l’aide de la tige pointue Lely pour nettoyer l’orifice

- Récurer et nettoyer à grande eau  les éléments du système de traite  avec une brosse

- Utiliser le crochet près de la porte pour déloger l’accumulation d’excréments sous les quatre coins de la balance et rincer à grande eau la balance

- Nettoyer le plancher de la salle du robot

- 2 fois par jour, vérifier et nettoyer le laser pendant que le robot n’est pas en service

- Une fois le nettoyage vérifié, aller chercher les vaches en retard et les faire passer

Lors de la traite de quelques vaches :

- Vérifier le bon  mécanisme de nettoyage des trayons avant la traite de l’animal

- Vérifier que les brosses du rouleau sont nettoyées adéquatement entre deux vaches traites

- Vérifier qu’il y a une  adéquate vaporisation des trayons d’un animal trait et ce, avec le bain trayon inscrit à la fiche 14 dans la salle du robot

- Vérifier la quantité disponible du réservoir pour le  bain trayon et  le réservoir pour le nettoyage des brosses

À chaque mois :

- Vérifier et noter dans le dossier 13 situé ________________________, la propreté et l’usure des manchons trayeurs, le piège sanitaire, la chambre de réception de lait.

Matin et soir

Changer le filtre, 2 fois par jour et effectuer le changement selon la procédure ci-	dessous :

Pour commencer, vous devez mettre les robots hors service à partir de l’écran près de la salle de robot. Pour ce faire suivre les indications suivantes :

- Appuyer sur l’icône : filtre

- Appuyer sur l’icône : suivant

- Appuyer sur l’icône : filtre est prêt pour le changement

- Une fois que le nouveau filtre est en place, bien le fixer avec la serre, et rincer le mur et le réservoir (tout ce qui a eu contact avec du lait) et appuyer sur l’icône : le filtre a été changé.

- Il ne faut surtout pas oublier de remettre les robots en fonction. À l’écran, appuyer sur l’icône  le filtre à lait a été changé. Ensuite, appuyez sur l’icône START pour démarrer le robot.

Procédure mise à jour le : _________