Soyez aviser que cet exemple représente des installations propres à un producteur donné.

Assurez vous d’adapter vos procédures selon votre installation (type de robot, nombre de robot, nombre de bassin avec unité de refroidissement, modèle de thermographe, gestion troupeau).

Dossier 3 : Procédure normalisée pour la traite de vaches traitées ou produisant du lait anormal

Note 1 : Veuillez donner le lait provenant des 4 cuves aux veaux, ce lait provient des vaches fraîches vêlées, des vaches traitées et des vaches produisant du lait anormal.

Procédure pour le lait anormal d’une vache :

- Matin et Soir, il faut consulter les rapports suivants

  - rapport des vaches en retard

  - rapport sur   la conductivité du lait

- Pour le rapport de conductivité du lait : Porter  une attention aux résultats suivis d’un astérisque qui correspondent à une conductivité de 10 % plus élevée que la moyenne de la vache et aller faire un examen visuel du pis et, ou, les premiers jets de cette vache.

- Si le lait est anormal, suivre la procédure suivante :

  - Dans le programme Horizon, cliquer sur l'icône + en haut à gauche, puis sur l'icône Séparation du lait dans la liste.

  - Taper le numéro de l'animal dans le champ Recherche de vache, cliquer sur son numéro, puis sur le + près de la barre de recherche.

  - Indiquer la durée de la période de retrait préventif

  - Cliquer sur APPLIQUER LES MODIFICATIONS.

Procédure pour réactiver dans le logiciel les vaches fraîches vêlées :

- Dans le programme Horizon, cliquer sur l'icône + en haut à gauche, puis sur l'icône Vêlage dans la liste.

- Tapez le numéro de l'animal dans le champ Rechercher une vache, cliquez sur son numéro, puis sur le + près de la barre de recherche.

- Compléter les informations relatives au vêlage ; le lait sera jeté en fonction des paramètres définis dans Gérer - Traite – Traite Générale (Défaut = 4 jours) après cette action (le système subit un lavage complet après la traite des vaches traitées ou fraîches).

Dossier 3 : Procédure normalisée pour la traite de vaches traitées ou produisant du lait anormal

Procédure pour les vaches traitées :

Avant d'administrer un traitement à un animal, il faut d'abord enregistrer le traitement dans le programme Horizon. Les étapes à suivre sont énumérées ci-dessous :

- Dans le programme Horizon, cliquer sur l'icône + en haut à gauche, puis sur l'icône Traitement de Santé dans la liste.

- Tape le numéro de l'animal dans le champ Rechercher de Vache, clique sur son numéro, puis sur le + près de la barre de recherche.

- Cliquer sur la flèche à côté de la liste déroulante et sélectionner Traitement de Santé.

- Dans les listes déroulantes fournies, sélectionner la catégorie de maladie et la maladie appropriées, ainsi que le lieu si nécessaire.

*Si les plans de traitement ne sont pas créés* Cliquer sur ajouter un traitement. Sélectionner la catégorie de médicaments appropriée et le médicament utilisé. Saisir les informations relatives à la posologie et cliquer sur enregistrer le médicament.

- Revoir les dates de séparation du lait et de la viande.  Les aiguilles cassées peuvent également être enregistrées ici

- Cliquer sur APPLIQUER LES CHANGEMENTS.

- Vérifier les dates de retrait et cliquer sur enregistrer. S'assurer que les trois coches deviennent vertes afin de confirmer que la séparation du lait est terminée.

- Une fois cette étape importante franchie, le traitement de l'animal peut commencer.

Procédure pour les vaches taries sous traitement :

- Si par malheur, une vache traitée pour le tarissement vêle prématurément ou avorte, avant d’activer la vache dans le logiciel  pour recueillir son lait dans le réservoir principal, vous devez déterminer la date de conformité du lait en  tenant  compte de la période de retrait du médicament, de la date du début du traitement au tarissement et de la date prévue pour le vêlage.

Procédure pour l’achat d’une nouvelle vache :

- Lors de l’achat d’une nouvelle vache, tester le lait et assurez-vous que les résultats soient conformes aux exigences des autorités réglementaires provinciales avant d’expédier le lait. Consigner les résultats des tests effectués (Dossier 10) et assurer vous  que le résultat est négatif à la présence d’antibiotiques avant de traire cette vache et de mettre le lait dans le réservoir. Si le résultat s’avère positif, voir la PNO 5.

Procédure mise à jour le : _________